User Guide

Server Technical Transfer

V1.0.3.0 Standard

繁 體 中 文 版

2013/2/27

Copyright (c) 2013 by Throughtek Co., Ltd.

Justin Yeh

【注意事項說明】

1.Server運行環境：

- 一定要32bit Linux內核2.6.26及以上版本，作業系統建議Ubuntu10以上或是Centos6以上。

glibc 2.11或更高版本(Ubuntu10以上或是Centos6以上)。

2.Server運行原則：

- 同一組VPG (VID/PID/GID)的Server UID，不要運行在同一個實體Server上。

- 同一組VPG (VID/PID/GID)的相同的 Server UID，不要重複運行在不同的實體Server上。

- 每一組VPG的Server UID，建議至少運行在2個實體Server上。

3.Server防火牆需開放的port：

- tcp port 22(ssh使用) 、所有udp port。

4.Server 之Linux命令介面說明:

- 手冊中內容是紅色的文字需要在Linux命令介面使用到的命令，# 為Linux命令提示符,

請不要連同命令一起輸入，務必在操作過程中核對輸入的命令是否正確。

5.Server 之流量控制說明:

- 如果您有購買虛擬主機做為Server使用，某些服務商會限制當月份總網路容量，超出這個容量就需多收費用，為了避免此種超收狀況發生，建議您必須要在Server上的iptable限制流量，這個設定會限制Server每秒鐘封包數量詳細設定請參考"Server狀況處理"，項次9。

6. Server 之Log檔說明:

- Server相關Log會存放在/root/IOTC_Server/log/server UID底下，由於Log檔會隨著Server運行時間的增加而造成硬碟空間的不足，所以必須使用crontab排程定時去清理。詳細設定請參考"Server狀況處理"，項次12。

Server版本更新說明

V1.0 2013-02-27 Release

- 縮減原來版本Log檔案大小。

- 增加sqlite控制黑白名單權限控制。

Server系統架構說明

Server架構分別由Master 、Server 、Device 、Client四個部分組成，以下就是四者相關運作說明。

圖表 1

  - Master功能

- 驗證連線Server UID是否合法。

- 管理所有Server。

- 分配devices端和clients端，正確相對應的Server服務器。

  - Server功能

- 管理devices的連線。

- 當clients端和設備端相連時，提供P2P或 relay服務連線。

- Server設置數量和設置區域，可依照需求更動。

  - Server連線方式

- Devices 端每40秒發login封包至Server，開啟相關port等候連接。

- Clients端發送請求至欲連接至Devices端的服務。

- Server發送Devices相關資訊。

- Server發送Clients相關資訊。

- 不用透過Server，Clients端直接連到Devices端。

Server安裝說明

以下操作必須以root身份進行操作。在更新系統相關模組套件的時候，如果系統安裝檔中有相關套件模組安裝檔時，系統會自動先下載好之後才進行更新，所以此階段根據客戶網路速度的原因可能會花幾分鐘，請耐心等待！

  - 更新作業系統

- 更新作業系統，如果您在ubuntu系統中，請輸入:

#apt-get -y update

- 更新作業系統，如果您在Red-hat及Centos系統中，請輸入:

#yum -y update

  - 安裝SQLite3資料庫軟體

- 如果您在ubuntu系統中，請輸入:

#apt-get install sqlite3

- 如果您在Red-hat及Centos系統中，請輸入:

#yum install sqlite3

  - 解壓縮Server安裝包，請在root目錄底下解壓縮

#cd /root

#tar -zxvf  TUTK_IOTC_Platform_1xW0x_Server_1.0.x.x.tar.gz

圖表 2

【注意事項說明】

解壓縮後會產生底下7份檔案,底下是每份檔案說明

1. README.txt：說明文件。

2. IOTC_Server_1.0.0.0：Server  Service。

3. start_IOTCS.sh：啟動Server 。

4. stop_IOTCS.sh：停止Server 。

5. CheckWanIP.sh：如果Server是有固定的Internet IP 就不需要執行。

6. User Manual/UG-Server_Technical_Transfer_Standard.docx：IOTC Server技術文件。

7. Config.db : 資料庫。

8.上方圖片中紅色字體部分為當前的Server Release版本編號，就以當前版本來說明，例如 :

1xw0x = 13W06

IOTC_Server_1.0.x.x = IOTC_Server_1.0.0.0

  - Server 程式執行說明 : 以下的命令配置Server開機啟動功能。

#vi  ~/Server_1.0.x.x/start_IOTCS.sh

- 進入start_IOTCS.sh檔案後，以下內容是必需要修改的地方：

圖表 3

- 僅需修改"Your Server UID" ，其他請勿變動

- /root/IOTC_Server_1.0.x.x/Server_1.0.x.x --config=config.db Your Server UID 10001 m1.iotcplatform.com m2.iotcplatform.com m3.iotcplatform.com m4.iotcplatform.com m5.iotcplatform.com &

- 修改存檔後執行底下指令，啟動Server程式

#cd /root/ IOTC_Server_1.0.x.x

#./start_IOTCS.sh &

  - 黑白名單設定

- 管理者可針對每個設備UID，限制IOTC服務功能，目前對設備UID提供3種限制：(1)設備可使用p2p+relay服務 (2)設備僅可使用p2p服務 (3)設備無法使用IOTC服務

    - 修改Server 設定檔

- #vi  ~/Server_1.0.x.x/start_IOTCS.sh

- 進入start_IOTCS.sh檔案後，以下內容是必需要修改的地方：

- 僅需修改"--config=config.db Your Server UID"

- /root/IOTC_Server_1.0.x.x/Server_1.0.x.x --config=config.db Server UID 10001 	m1.iotcplatform.com m2.iotcplatform.com m3.iotcplatform.com m4.iotcplatform.com 	m5.iotcplatform.com &

    - 請輸入指令，查詢是否產生資料庫及資料表。

#cd /root/ IOTC_Server_1.0.x.x

#sqlite3 config.db

圖表 4

如果table不存在, 可以用以下指令建一個新的table
  			#CREATE TABLE Devices (uid VARCHAR(20) PRIMARY KEY, permission INTEGER);

    - 請輸入秀出資料庫指令，來確認資料庫是否已經產生，請參考下圖

sqlite>.database

圖表 5

出現以下資訊代表資料庫已經連結，請參考下圖

圖表 6

    - 請輸入秀出資料表指令，來確認資料表是否已經產生，請參考下圖

sqlite>.tables

圖表 7

以上步驟至此，IOTC_Server_1.0已經安裝完畢，已經可以開始運行。

    - 設定Devices UID存取權限指令

在root底下，先連結資料庫

#cd /root/ IOTC_Server_1.0.x.x

#sqlite3 config.db

第一次輸入新的UID，要用以下指令

sqlite> INSERT INTO Devices VALUES ("Devices_UID", 3);

第二次再針對相同UID要做權限變更時，就要用以下指令

sqlite> UPDATE Devices SET permission = 1 WHERE uid = " Devices_UID ";

如果您要查看資料表內容，就要用以下指令

sqlite> select * from devices;

    - Devices存取權限說明

| - 指令 | - 意義 |
| --- | --- |
| - ("Devices_UID", 0) | - banned |
| - ("Devices_UID", 1) | P2P Only |
| - ("Devices_UID", 3) | - Full Control |

【注意事項說明】

- IOTC_Server_1.0.x.x安裝好後預設所有Devices UID是Full Control，您可以依據需求來做細部設定。

  - 配置Server開機自動啟動

# vi /etc/init.d/iotc.sh

- 進入後，以下是新增的內容：

#!/bin/sh

# chkconfig: 35 80 70

/root/Server_1.0.x.x/start_IOTCS.sh &

建立此檔後，無法執行，必須用以下指令將會iotc.sh權限設定為可執行

#cd /etc/init.d

#chmod 755 iotc.sh

最後將以下指令將會iotc.sh啟動檔常駐於作業系統中

以下指令將會iotc.sh啟動檔常駐於作業系統中

如果您在ubuntu系統中，請輸入:

#update-rc.d iotc.sh defaults

如果您在red-hat & centos系統中，請輸入:

#chkconfig --add iotc.sh

以上指令輸入完後請重新開機，先確認開機是否啟動。

【注意事項說明】

chkconfig: 35 80 70 : 此行為 Linux指令chkconfig優先權的參數設定。

  - Server檢查

- 重啟Linux系統後使用以下命令檢測Server是否運行正常。

#ps aux | grep IOTC

- 運行此命令後出現下圖就說明Server已經架設運行成功了，如下圖：

圖表 8

Server管理說明

假設要做擴增、縮減、移轉時，Server建議至少運行在2台實體不同線路的上，這樣做的目的是為了確保若一台Server無法對外服務時，另一台Server可以提供服務。此外，在做上述動作時很多地方需要留意，請參考下列各注意事項內容，以確保過程順利。

圖表 9

  - Server擴增、縮減步驟

步驟一：依照Server安裝步驟，將新Server依步驟完成設定檔配置，但不要執行start_IOTCS.sh。

步驟二：在原Server執行 /root/Server_1.0.x.x/stop_IOTCS.sh

步驟三：在原Server執行 ps aux | grep IOTC ，重覆確認未執行IOTC process

步驟四：在新 Server執行 /root/Server_1.0.x.x/start_IOTCS.sh &。

步驟五：在新 Server執行 ps aux | grep IOTC ，重覆確認已執行IOTC process。

  - 擴增Server時UID注意事項：

- 同一組VPG 的Server UID程序，不要運行在同一個實體Server上。

- 相同的 Server UID，不要重複運行在不同的實體Server上。

  - 縮減Server時UID注意事項：

- 同一組VPG 的Server UID程序，至少要有一台Server可以提供服務。

- 若有設備正在線上做relay連線時，會無法連線。

【注意事項說明】

- 擴增、縮減、移轉過程中，需要先建置一台備援主機，確保可對外服務。

- 備援主機Server UID需要移轉主機Server UID不同。

- 要擴增、縮減、移轉的Server，若線上有正在透過relay連線的Devices，會因為停機暫時無法連線。

- 相同的Server UID，不要重複運行在不同的實體Server上。

- 預先將要上線的Server準備好，縮短Server無法對外服務時間。

Server Log說明

  - Log格式:

Server的log檔是每小時產生，能查看到當前日期以前一個月之內的log，其檔案名都是以日期加小時來命名存放，例如：0100.txt ；01代表日期，00代表小時，由於系統只能保留1個月的log，每天的時間是24小時制，那麼此檔內就存放2012年8月1日0點0分0秒-0點59分59秒產生的所有記錄，0101.txt就存放2012年8月1日1點0分0秒-1點59分59秒產生的所有記錄，詳細見下圖：

圖表 10

  - 查看Log

首先要進入到log存放的目錄使用此命令 #cd /root/Server/log，由於一台主機上可能會運行幾個Server，所以再用 #ls -a查看到你需要的Server，如下圖：

圖表 11

每個Server產生的所有log都是存放在以該Server UID命名的資料夾內，如果我們需要查看Server的log，那麼需先進入此目錄，進入後用#ls -a就可以查看到已產生的所有的log檔，如下圖：

圖表 12

  - LOG檔案說明

| 檔案 | 說明 |
| --- | --- |
| Dataflow201211.txt | 存放一個月Server產生的數據流量紀錄 |
| Relay201211.txt | 存放一個月Server轉發的數據紀錄 |
| 3014.txt | 30號14點Devices 和 Clients連線記錄 |
| Server_WARN_logfile.log | Server收到錯誤封包的記錄 |
| Server_ERROR_logfile.log | 系統本身的錯誤記錄 |
| System201212.txt | Server開機紀錄 |

※Dataflow201211.txt檔案格式說明

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| [timestamp] | 時間戳記 |
| packet-send | 接收封包量 |
| packet-recv | 傳送封包量 |
| byte-send | 傳送位元數 |
| byte-recv | 接收位元數 |
| relay-packet | 轉發封包 |
| relay-byte | 轉發位元數 |
| p2p-req-counter | Server請求記數器 |
| relay-req-counter | 轉發請求記數器 |

※Relay201211.txt檔案格式說明

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| [timestamp] | 時間戳記 |
| Server UID | User ID (Identification) |
| start-time | 開始時間 |
| end-time | 結束時間 |
| bytes | 位元數 |
| clients-ip | 使用者端IP |
| clients-port | 使用者端port |
| devices-ip | 設備端IP |
| devices-port | 設備端port |
| end-reason | 中斷原因參數 1: Clients stop 2: Devices stop, 3: Server stop, 4: Time Out, 0: Unknown |

Server更新版本步驟

本公司會定時推出新版本已提供用戶更新舊程式，以下是執行更新程式相關步驟，請按以下步驟執行

步驟一：下載更新檔案至Server。(會提供FTP Server位置)

步驟二：解壓縮IOTC壓縮檔至資料夾root。

#tar  -zxvf  TUTK_IOTC_Platform_1xW0x_Server_1.0.x.x.tar.gz  /root

步驟三:  停止IOTC process

#cd/root/Server_1.0.x.x

#./stop_IOTCS.sh

確認有停止IOTC process，請參考下圖，

#ps aux | grep IOTC

圖表 13

步驟四：將最新版IOTC_Server_1.0.x.x複製到現行資料夾

#cd /root/Server_1.0.x.x

#cp IOTC_Server_1.0.x.x /root/Server_1.0.x.x/

步驟五：更改start_IOTCS.sh。

#vi start_IOTCS.sh

僅需修改"Server UID" ，其他請勿變動

/root/Server_1.0.x.x/Server_1.0.x.x --config=config.db Server UID 10001 m1.iotcplatform.com m2.iotcplatform.com m3.iotcplatform.com m4.iotcplatform.com m5.iotcplatform.com &

步驟六：重啟IOTC process

#./start_IOTCS.sh &

確認IOTC process正常服務

#ps aux | grep IOTC

運行此命令後出現下圖就說明Server已經架設運行成功了，如下圖：

圖表 14

後臺查詢

首先我們進入到後臺的網站：https://www.p2prelay.com/iotc/wdt2/login.html，再輸入由我們分配的帳戶和密碼。

圖表 15

登錄後，我們可以點擊Server的Server UID進入到該Server進行查看詳細的資訊，如圖：

圖表 16

如果需要修改Server下線發送郵件通知的郵箱點擊【edit alarm email】，如圖：

圖表 17

Server狀況處理

| 項次 | 問題 | 解決方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 如何判斷Server process 正常運作? | 如圖9.1所示： 指令ps aux ¦ grep IOTC |
| 2 | 如何確認某支devices每分鐘有向Server丟註冊封包? | 如圖9.2所示： 登入後台管理介面後，即可顯示線上devices 數量 |
| 3 | 如何確認clients用戶有向Server詢問devices位置? | 如圖9.3所示： 指令cd /root/Server/log/Server UID 指令less XXXX.txt ¦ grep Request ¦ grep Device UID |
| 4 | 如何確認目前devices與clients是透過Server relay連線? | 如圖9.4所示： 登入後台管理介面後，即可顯示線上devices 數量 |
| 5 | 如何確認某段時間內devices與clients是透過Server relay連線? | 如圖9.5所示： 指令cd /root/Server/log/Server UID 指令less RelayXXXX.txt |
| 6 | 如何查看各relay連線使用量? | 如圖9.6所示： 指令cd /root/Server/log/Server UID 指令less RelayXXXX.txt |
| 7 | 如何判斷系統loading? | 如圖9.7所示： 指令top |
| 8 | 如何判斷系統硬碟空間大小? | 如9.8圖23所示： 指令df -h |
| 9 | 如何限制Server對外頻寬? | 申請IDC主機，網路頻寬若是以流量計費制，則須限制IOTC 主機對外頻寬大小。 例如: 主機total可使用流量= 10TB 公式計算： 10TB = 10240GB = 10485760MB = 83886080Mbit 83886080(Mbit) / 30(day) / 24(hour) / 60(min) / 60(sec) / 2(down/up) = 16.18Mbps 16.18Mbps * 0.9(efficiency) = 14.56Mbps 14.56Mbps = 14909.44Kbps = 1863.68KB(default relay封包大小：1 relay封包 = 1KB) 指令vi /etc/rc.local 指令iptables -A INPUT -m limit --limit 1863/s -j ACCEPT 修改完/etc/rc.local後，需要重開機 |
| 10 | 如何判定Server service loading過高，無法對外服務? | 如圖9.9所示： 可透過遠端監控流量圖，確認主機對外流量是否滿載 |
| 11 | 若無法連上Server，緊急應變方式? | - Ping Server IP (若無回應，請看步驟二) - 在AWS建置一台虛擬主機，並依照程序安裝Server (5分鐘內可建置完成，並可對外Server服務) - 聯絡IDC服務人員，並請協助查看Server狀況 |
| 12 | 若Server的Log滿了，應變方式? | 如圖9.10所示： 請自行新建執行檔並且編譯，來定時清除Log 指令cd /root 指令vi checkdisk.sh 新增以下內容 #!/bin/bash DISK=/dev/sda1 LOG_PATH=/root/IOTC_Server/log/Server UID/????.txt df -h ¦ grep $DISK ¦ awk '{ print $5 }' ¦ while read output; do line=$(ls -lt $LOG_PATH ¦ tail -n1 ¦ awk '{ print $9 }' ) usep=$(echo $output ¦ awk '{ print $1}' ¦ cut -d'%' -f1 ) if [ $usep -ge 90 ]; then rm $line fi done 以上存檔離開後，繼續編輯crontab排程 指令 crontab –e 新增以下內容 1 1 * * * sh /root/checkdisk.sh 存檔離開後，重啟Crontab Service 指令 sudo /etc/init.d/cron start 注意說明: 1. DISK=/dev/sda1 這一行請輸入自己Server的主分割區 2. LOG_PATH=/root/IOTC_Server/log/Server UID/????.txt 這一行請輸入自己Server UID |

相關圖表

  - 指令ps aux | grep IOTC

  - Device List

  - Client User List

  - Relay List

  - Total Relay List

  - Relay Net flow Bytes

  - Server Loading

  - Disk Free

  - m r tg 監控

  - checkdisk.sh檔案內容